Stav k 2008/10	             Termovizní kamery  BULLARD	               Ceny platné k 2008/10

| Typ |  | T4 | T3MAX Basic | T3MAX Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyobrazení | Havířov, Podlesí Aloise Jiráska 1526/1 |  |  |  |
| Displej | Úhlopříčka | 4,3“ = 109,22 mm | 3“ = 61x44 mm | 3“ = 61x44 mm |
| Displej | Poměr stran | 16 : 9 | 4 : 3 | 4 : 3 |
| Displej | Typ | LCD | LCD | LCD |
| Detektor | Podsvícení | CCFT Backlight | CCFT Backlight | CCFT Backlight |
| Detektor | Typ | Podchlazený mikrobolometr s digit. procesorem | Mikrobolometr nechlazený amorfní Si | Mikrobolometr nechlazený amorfní Si |
| Detektor | Rozlišení | 320 x 240 | 160 x 120 | 320 x 240 |
| Detektor | Materiál | Amorfní silikon aSi | Amorfní silikon aSi | Amorfní silikon aSi |
| Detektor | IR spektrum | 7,5 – 14 um | 7,5 – 14 um | 7,5 – 14 um |
| Detektor | Snímková frekvence | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Detektor | Teplotní rozlišení | 0,05 oC | 0,05 oC | 0,05 oC |
| Hmotnost | Kamery vč. baterie | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Hmotnost | Kamery bez baterie | 1,4 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Čočka | Materiál | Germanium 5,8 mm | Germanium 8,5 mm | Germanium 8,5 mm |
| Čočka | Zorné pole | 32 o vertikálně x 50 o horizontálně | 60 o horizontálně 35 o shora 60 o zespodu | 60 o horizontálně 35 o shora 60 o zespodu |
| Měření relativní teploty | Zobrazení | Na displeji sloupec do 1200 oC | Na displeji sloupec do 600 oC | Na displeji sloupec do 600 oC |
| Barevné zvýraznění | Nejteplejší místa | Černobíle, nad 250 oC barevně od žluté přes oranžovou až do červené | Černobíle, nad 500 oC červeně | Černobíle, nad 500 oC červeně |
| Digitální zoom | Za příplatek | ANO 2x nebo 4x digitální | Ne | Ne |
| Uložení snímků | V kameře / mimo za příplatek | Mimo v rukojeti za příplatek | Mimo v rukojeti za příplatek | Mimo v rukojeti za příplatek |
| Regulace clony | Blue mód | ANO tlačítko shora na kameře | Ne | Ne |
| Přenos video signálu | Bezdrátový, frekvence | 2,4 GHz,300 mW PAL / NTSC | 2,4 GHz,300 mW PAL / NTSC | 2,4 GHz,300 mW PAL / NTSC |
| Konfigurace | Vysílač za příplatek | Lze dokoupit vysílač v rukojeti | Lze dokoupit vysílač v rukojeti | Lze dokoupit vysílač v rukojeti |
| Slep mód | Šetření baterie | Ne | Ne | Ne |
| Pracovní doba | Na 1 baterii | 3 hodiny | 2,5 hodiny nebo 1,75 hodiny s rukojetí s vysílačem | 2,5 hodiny nebo 1,75 hodiny s rukojetí s vysílačem |
| Pracovní teplota | Odolnost proti sálavému teplu | 260 oC, 8 minut 150 oC, 16 minut 1000 oC, krátkodobě | 350 oC, 5 minut | 350 oC, 5 minut |
| Odolnost | Proti nárazu, ponoření | Pád ze 2metrů Krátkodobé ponoř. | Pád ze 2metrů Krátkodobé ponoř. | Pád ze 2metrů Krátkodobé ponoř. |
| Obal kamery | Materiál těla | Termoplast Ultem | Termoplast Ultem | Termoplast Ultem |
| Cena (Kč) | Bez DPH | 347.700 | 235.500 | 246.000 |
| Cena (Kč) | Vč. DPH | 413.763 | 280.245 | 292.740 |

Rozsah dodávky: kamera, 2 baterie NiMH 10V, nabíječ 230V/12Vss, nabíjecí kablík (auto), kombi řemínek, školicí CD, transportní kufřík.

Pro termovizní kamery T3MAX Basic a T3MAX Plus lze dále doobjednat následují prvky, které zvyšují jejich technické vlastnosti a užitnou hodnotu:  T3 SuperRedHot,  T3 BlueMod  a  T3 NTD ! (viz další strana)

Pro termovizní kamery T3MAX Basic a T3MAX Plus lze dále mimo jiné doobjednat:

- T3SuperRedHot
Barevné zvýraznění míst s teplotou od 250 do 500 st.C pro kamery T3MAX Basic a T3MAX PLUS - lze přiobjednat

Volitelná dovýbava pro termovizní kamery T3MAX Basic a T3MAX PLUS. K základní vlastnosti kamer T3MAX, kdy se teploty nad 500 st.C zobrazují červeně lze obohatit výbavu kamery o SuperRedHot, který umožňuje barevné zvýraznění míst s teplotou od 250 do 500 st.C v barevné škále od žluté, přes oranžovou až do červené.

- T3BlueMod
Barevné zvýraznění míst s teplotou do 250 st.C pro kameru T3MAX Basic - lze přiobjednat

Volitelná dovýbava pro termovizní kamery T3MAX Basic. K základní vlastnosti kamer T3MAX, kdy se teploty nad 500 st.C zobrazují červeně lze obohatit výbavu kamery o T3BlueMod, který umožňuje barevné zvýraznění nejteplejších míst s teplotou do 250 st.C modrou barvou.

- T3NTD
Číselné zobrazení teploty na displeji nad grafickým sloupcem pro kameru T3MAX Basic - lze přiobjednat

Volitelná dovýbava pro termovizní kamery T3MAX Basic. K základní vlastnosti kamer T3MAX, kdy se teploty nad 500 st.C zobrazují červeně lze obohatit výbavu kamery o T3NTD, který umožňuje číselné zobrazení teploty na displeji kamery vpravo nad grafickým sloupcem pro zobrazení teploty.

Pro vysílání obrazového signálu z termovizních kamer Bullard lze dokoupit rukojeť s vysílačem:

### T3T4 TRANSONLY2E Odnímatelná rukojeť pro kamery Bullard T3 a T4 se zabudovaným vysílačem, bez záznamového zařízení

### nebo

### T3T4 SSTRANS2E Odnímatelná rukojeť pro termovizní kamery Bullard řady T3 a T4 se zabudovaným vysílačem a záznamovým zařízením

### a

### T3T4 ML5 MobileLink - mobilní přijímač s monitorem pro termovizní kamery Bullard (všechny) pro příjem obrazového signálu z vysílače v rukojeti

### a další příslušenství (vyobrazení, parametry, ceny atd.) – viz: http://www.disamsafety.cz

### e-mail: disamsafety@disamsafety.cz                                                          tel. 596 624 947